黑龙江工业学院

毕业设计（论文）

题    目：基于YOLOv8与注意力机制的

__疲劳驾驶面部识别系统

学    院：

专    业：

班    级：

作者姓名：

学    号：

研究方向：

指导教师：

20XX年5

黑龙江工业学院学士学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学士学位论文，是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：20XX年    月    日

摘要

疲劳驾驶是道路交通事故的重要诱因之一。驾驶员在长时间驾驶、睡眠不足或注意力下降时，容易出现闭眼持续时间增加、频繁眨眼和打哈欠等面部状态变化，导致反应速度下降和风险判断能力减弱。现有接触式生理信号检测方法虽然能够较直接地反映身体状态，但佩戴设备会影响驾驶体验；车辆行为检测方法采集方便，但容易受到道路环境、驾驶习惯和车辆状态影响；传统视觉特征方法依赖人工阈值，在光照变化、姿态偏转和局部遮挡条件下鲁棒性不足。

针对上述问题，本文设计并验证一种基于YOLOv8与CBAM注意力机制的疲劳驾驶面部识别方法。系统以驾驶员面部图像为输入，将闭眼、睁眼和打哈欠作为可解释的中间检测目标，选取YOLOv8n作为轻量级基线模型，并在Backbone末端、Neck输入端嵌入CBAM注意力模块，以增强模型对眼部和嘴部局部区域的特征表达能力。在训练阶段，本文使用YOLO格式疲劳驾驶面部数据集，完成数据划分、标注解析、输入预处理和统一训练参数设置。

核心实验采用YOLOv8n基线模型与YOLOv8n+CBAM改进模型进行两组对比，评价指标包括Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、类别指标和推理耗时。实验结果表明，引入CBAM后，模型mAP50由0.8347提高到0.8580，mAP50-95由0.5368提高到0.5470，Recall由0.9114提高到0.9370；Yawn类别mAP50由约0.693提高到0.762，说明注意力机制对嘴部局部疲劳特征具有一定改善作用。

在系统实现方面，本文基于Python、PyTorch、OpenCV和PyQt5构建桌面演示系统，实现模型加载、图片/视频检测、疲劳状态判断、结果显示、截图保存和日志记录等功能。研究结果表明，所提出方法能够在毕业设计实验条件下形成从数据、模型、实验到系统演示的完整闭环，为轻量级视觉疲劳驾驶检测系统设计提供了参考。

关键词：疲劳驾驶检测；YOLOv8；CBAM注意力机制

Abstract

Externally Driver fatigue is one of the important causes of road traffic accidents. When drivers drive for a long time, lack sleep or lose attention, facial states such as prolonged eye closure, frequent blinking and yawning may appear, which reduces response ability and risk judgment. Physiological signal based methods can reflect body states directly, but wearable devices may disturb driving. Vehicle behavior based methods are convenient to collect, but they are easily affected by road conditions and driving habits. Traditional vision methods depend on handcrafted thresholds and are less robust under illumination changes, pose variation and occlusion.

To address these problems, this thesis designs and verifies a driver fatigue facial recognition method based on YOLOv8 and the CBAM attention mechanism. Closed eyes, open eyes and yawning are selected as interpretable detection targets. YOLOv8n is used as the lightweight baseline model, and CBAM is embedded at the end of the Backbone and before the Neck to enhance local eye and mouth feature representation.

Two comparative experiments are conducted between YOLOv8n and YOLOv8n+CBAM. Precision, Recall, mAP50, mAP50-95, class-level metrics and inference time are used for evaluation. Results show that after introducing CBAM, mAP50 increases from 0.8347 to 0.8580, mAP50-95 increases from 0.5368 to 0.5470, and Recall increases from 0.9114 to 0.9370. The mAP50 of the Yawn class increases from about 0.693 to 0.762, indicating that the attention mechanism improves local mouth feature detection to some extent.

A desktop demonstration system is implemented with Python, PyTorch, OpenCV and PyQt5. The system supports model loading, image/video detection, fatigue state judgment, result display, screenshot saving and log recording. The study forms a complete workflow from data processing and model training to experiment analysis and system demonstration, providing a reference for lightweight visual driver fatigue detection.

Key words: driver fatigue detection; YOLOv8; CBAM attention mechanism

目录

摘要	2

Abstract	3

第 1 章 绪论	6

1.1 研究背景	6

1.2 研究意义	7

1.3 国内外研究现状	7

1.4 本文主要研究内容	9

1.5 论文组织结构	9

第 2 章 相关技术理论基础	11

2.1 YOLOv8目标检测算法	11

2.2 CBAM注意力机制	11

2.3 PyTorch与Ultralytics框架	12

2.4 OpenCV图像处理技术	12

2.5 PyQt5桌面界面技术	12

2.6 模型运行与可视化基础	13

2.7 本章小结	13

第 3 章 数据集构建与预处理	14

3.1 数据来源与采集场景说明	14

3.2 标注格式与数据集划分	15

3.3 类别分布统计与样本不均衡分析	15

3.4 数据预处理流程	16

3.5 数据集不足与影响分析	17

3.6 本章小结	18

第 4 章 模型/算法设计与改进	19

4.1 疲劳面部特征检测任务分析	19

4.2 YOLOv8n基线模型设计	19

4.3 CBAM注意力模块嵌入方案	20

4.4 疲劳状态判定算法	20

4.5 训练策略与参数设置	21

4.6 本章小结	22

第 5 章 实验设计与结果分析	23

5.1 实验环境与评价指标	23

5.2 两组对比实验设计	23

5.3 PR曲线与F1曲线分析	24

5.4 类别结果与混淆矩阵分析	26

5.5 系统演示结果分析	28

5.6 本章小结	30

第 6 章 系统设计与实现	31

6.1 系统需求分析	31

6.2 系统总体架构设计	31

6.3 功能模块设计	32

6.4 开发环境与项目结构	32

6.5 模型训练与推理模块实现	33

6.6 桌面系统实现与测试	33

6.7 本章小结	34

第 7 章 总结与展望	35

7.1 结论	35

7.2 创新点与局限性	35

7.3 后续展望	36

参考文献	37

致谢	39

第 1 章 绪论

1.1 研究背景

疲劳驾驶并不是简单的精神状态下降，而是一种会直接削弱驾驶安全的高风险行为。驾驶员在长时间连续驾驶、夜间驾驶或睡眠不足时，眼部闭合时间会增加，注意力会出现间歇性中断，嘴部打哈欠、头部低垂等状态也会更加频繁。一旦这些状态出现在高速行驶或复杂交通环境中，驾驶员可能错过前车减速、行人横穿、车道变化等关键信息，从而引发追尾、偏离车道或碰撞事故。因此，如何及时、稳定地识别驾驶员疲劳状态，是智能交通和驾驶安全辅助领域需要解决的实际问题。

现有疲劳驾驶检测方法主要包括生理信号检测、车辆行为检测和视觉特征检测三类。生理信号方法通常利用脑电、心电或眼电等信号判断疲劳程度，理论依据较直接，但需要佩戴传感器，部署成本和使用舒适性都受到限制。车辆行为方法通过方向盘转角、车道偏移和制动行为等信息间接推断驾驶状态，采集相对方便，但容易受到道路曲率、驾驶习惯和车辆控制策略影响。相比之下，基于视觉的检测方法可以在非接触条件下观察驾驶员面部状态，更适合普通摄像头和桌面演示系统使用。

在视觉疲劳检测中，闭眼和打哈欠是较常见、较容易解释的面部表现。闭眼状态与PERCLOS等疲劳指标存在对应关系，打哈欠则能够反映困倦和注意力下降趋势。传统视觉方法常通过眼睛宽高比、嘴部开合程度或人工阈值进行判断，方法简单但对光照、遮挡和姿态变化较敏感。随着深度学习目标检测模型的发展，研究者可以把闭眼、睁眼和打哈欠作为目标检测任务处理，使模型自动学习局部面部特征，减少手工阈值设计带来的不稳定性。

本文选择YOLO系列模型作为基础，是因为疲劳驾驶检测具有实时性和轻量化部署需求。与两阶段检测模型相比，YOLO将目标定位和类别预测统一到同一网络中完成，推理链路较短，适合对图片、视频或摄像头帧进行连续检测。YOLOv8n参数量较小，便于在普通计算环境中完成演示；同时，闭眼和打哈欠目标区域较小，容易被复杂背景削弱，因此本文进一步引入CBAM注意力机制，让模型在通道和空间维度上更加关注眼部、嘴部等关键区域。基于上述考虑，本文围绕YOLOv8n与CBAM构建疲劳驾驶面部识别系统，并通过实验验证其有效性。

1.2 研究意义

本文研究的意义可以从学术价值和应用价值两个角度理解。

学术价值方面，疲劳驾驶面部识别任务涉及轻量级目标检测、局部小目标特征表示和状态规则建模等问题。本文把闭眼、睁眼和打哈欠作为可解释中间目标，不直接把整张图像粗略划分为疲劳或非疲劳，从而保留了模型判断的视觉依据。在YOLOv8n基线模型上加入CBAM注意力模块后，可以观察注意力机制对眼部、嘴部局部区域检测性能的影响，为轻量级目标检测模型在驾驶员状态识别任务中的应用提供实验参考。

应用价值方面，本文不仅关注模型指标，还构建了桌面演示系统。系统能够加载训练权重，对图片和视频输入进行检测，并显示检测框、类别置信度和疲劳状态。这种设计使实验结果可以被直观观察，也便于答辩演示、功能测试和后续扩展。虽然本文系统尚未达到真实车载产品要求，但它能够完整呈现从数据处理、模型训练、结果分析到软件演示的工程流程，为后续加入摄像头实测、报警策略和时序模型奠定基础。

1.3 国内外研究现状

疲劳驾驶检测研究可以按照检测信号来源分为生理信号法、车辆行为法和视觉特征法。生理信号法通过脑电、心电、肌电或眼电等信号判断驾驶员身体状态，能够较直接地反映疲劳程度。Saleem等[4]系统梳理了基于生理信号的驾驶员嗜睡检测方法，说明这类方法在理论上具有较强依据，但其依赖传感器佩戴和专用采集设备，普通驾驶场景中部署成本较高。Albadawi等[3]从系统角度总结了驾驶员嗜睡检测的发展，指出视觉、行为和生理信号方法各有优势，其中非接触式视觉方法在实际部署便利性方面更具潜力。

车辆行为法主要分析方向盘转角、车道偏离、制动频率和车辆轨迹变化等信息。孙超[8]将计算机视觉与驾驶信息结合，用多源信息提高驾驶安全检测能力，说明车辆状态信息能够补充驾驶员面部信息。但车辆行为本身受到道路曲率、车速、驾驶习惯和车辆控制系统影响，疲劳状态与车辆行为之间并非一一对应。因此，如果只依赖车辆行为，可能在复杂道路或不同驾驶员之间产生误判。

视觉特征法主要关注眼部、嘴部和头部姿态等外观变化。罗晓璐[5]基于OpenCV实现驾驶员疲劳状态检测，系统结构清晰、实现成本较低，但该类方法通常依赖人工设定阈值，对光照、姿态和个体差异较敏感。邹晓越[6]围绕机器视觉下的面部多特征疲劳检测系统开展研究，说明眼部、嘴部和头部等多特征融合有助于提高判断可靠性，但多特征规则设计也会增加阈值调参复杂度。魏恒建[7]从多通道信息融合角度研究疲劳检测系统，强调不同来源信息互补的重要性，但系统实现复杂度相对更高。

随着深度学习的发展，视觉疲劳检测逐渐从传统人工特征转向卷积神经网络和目标检测模型。王丹卿[12]研究了基于面部特征与深度学习的疲劳检测算法，说明深度网络能够减少人工特征设计依赖，提高复杂图像条件下的表达能力。刘德馨[10]围绕基于面部特征的疲劳驾驶检测技术展开研究，体现出眼部和嘴部局部特征在疲劳识别中的解释价值。刘鹏宇[11]将驾驶员面部特征检测与应用系统结合，说明面部局部状态适合转化为可观察的检测目标。

在目标检测模型方面，YOLO系列由于速度快、部署方便，被广泛用于实时视觉检测。Redmon等[1]提出YOLO目标检测思想，将目标定位和分类统一建模，为实时检测提供了基础。Ultralytics YOLOv8[13]进一步提供了成熟的训练、验证和推理接口，降低了实验复现成本。丁子原[9]基于改进YOLOv8开展疲劳驾驶轻量化检测研究，表明YOLOv8模型适合实时性要求较高的驾驶员状态识别任务。Xie等[14]将YOLOv8用于驾驶员疲劳检测，验证了目标检测模型在道路安全场景中的应用潜力。Zhou等[15]围绕YOLOv8驾驶员面部疲劳检测开展研究，进一步说明深度目标检测方法可以用于闭眼、打哈欠等面部状态识别。

注意力机制是提升局部特征表达的重要手段。Woo等[2]提出CBAM模块，通过通道注意力和空间注意力对特征图进行再加权，使网络更关注任务相关区域。对于疲劳驾驶面部识别而言，闭眼和打哈欠目标通常只占图像局部区域，且容易受到眼镜、光照和头部姿态干扰。Liu等[16]针对复杂光照条件下的驾驶员疲劳检测改进YOLOv8，说明光照和局部区域鲁棒性仍是视觉疲劳检测的重要问题。因此，将注意力机制嵌入轻量级YOLO模型具有合理性。

综上，现有研究仍存在以下不足：第一，传统视觉方法依赖人工阈值，对复杂光照和姿态变化适应性有限；第二，深度学习方法虽然检测能力更强，但在轻量化部署与局部小目标识别之间仍需平衡；第三，不少研究只给出总体指标，缺少对Yawn等样本较少类别的单独分析；第四，部分研究重模型轻系统，缺少从训练、推理到桌面演示的完整闭环。针对这些问题，本文以YOLOv8n为基线模型，引入CBAM注意力机制，并结合PyQt5实现桌面演示系统，对闭眼、睁眼和打哈欠三类目标进行检测和分析。

从研究路线看，本文并不追求单一指标的堆叠，而是围绕疲劳驾驶识别的实际链条展开。首先需要获得能够反映眼部和嘴部状态的数据。其次需要选择兼顾速度和精度的检测模型。最后还需要把模型输出转化为系统可理解的疲劳状态。这样的路线能够把理论模型、实验验证和软件实现连接起来，也能回应现有研究中重算法轻落地的问题。

1.4 本文主要研究内容

本文主要完成以下工作：

（1）数据集构建。本文使用公开整理的Driver_Drowsiness_YOLO数据集，完成YOLO格式标注解析、训练集/验证集/测试集划分检查、类别含义说明和类别分布统计。针对Eyeclosed、Eyeopen和Yawn三类目标，分析样本不均衡和场景覆盖不足对后续模型训练的影响。

（2）基线模型训练。本文选取YOLOv8n作为基线模型，设置统一输入尺寸、训练轮数、batch size、优化器和学习率策略，完成闭眼、睁眼和打哈欠三类目标检测训练，并记录Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵等结果。

（3）模型改进。针对疲劳面部目标区域较小、眼部和嘴部特征容易受光照和遮挡影响的问题，本文在YOLOv8n的Backbone末端、Neck输入端嵌入CBAM注意力模块，构建YOLOv8n+CBAM改进模型，并在相同数据和训练策略下与基线模型进行对比。

（4）实验对比。本文围绕整体指标、类别指标、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵展开分析，重点观察CBAM对Recall和Yawn类别检测效果的影响，并解释Precision小幅下降、Yawn样本少但召回率较高等实验现象。

（5）系统实现。本文基于Python、PyTorch、OpenCV和PyQt5实现桌面演示系统，完成模型加载、图片/视频输入、检测结果绘制、疲劳状态判定、截图保存和日志记录等功能，使模型结果能够通过软件界面直观展示。

本文主要贡献在于：第一，构建了面向闭眼、睁眼和打哈欠三类可解释目标的疲劳驾驶面部识别实验流程；第二，在轻量级YOLOv8n模型中嵌入CBAM注意力模块，并通过同条件对比验证其对局部疲劳特征检测的影响；第三，将模型训练、实验分析和PyQt5桌面系统连接起来，形成可复现、可演示的毕业设计完整闭环。

1.5 论文组织结构

本文共有七章。第一章介绍研究背景、研究意义、国内外研究现状以及本文主要研究内容。第二章概述相关技术理论基础，说明YOLOv8、CBAM、深度学习框架、图像处理和桌面界面技术的基本概念与选用依据。第三章介绍数据集构建与预处理过程，包括数据来源、类别设置、标注格式、数据划分和增强策略。第四章说明模型与算法设计，包括基线模型、CBAM嵌入方案、疲劳状态判定方法和训练策略。第五章通过对比实验、曲线图和混淆矩阵验证改进方案的有效性。第六章介绍系统需求、总体架构和关键模块实现。第七章总结全文工作，并说明创新点、局限性和后续展望。

第 2 章 相关技术理论基础

第一章已经明确本文面向疲劳驾驶面部识别任务，后续模型训练和系统实现需要依赖目标检测、注意力机制、深度学习训练框架、图像处理和桌面界面开发等基础技术。本章不是本文系统设计细节，而是对这些技术的核心原理和选用原因进行说明。与后续章节的关系是：本章解释技术基础，第四章说明具体模型配置与算法规则，第六章说明系统实现方式。

2.1 YOLOv8目标检测算法

YOLO系列算法属于一阶段目标检测方法，其核心思想是将目标定位和类别预测统一到一个网络中完成。与需要先生成候选区域的两阶段检测方法相比，YOLO减少了中间候选框筛选过程，推理链路更短，因此更适合图片、视频和摄像头帧的实时检测任务[1]。疲劳驾驶面部识别系统需要在连续输入中快速输出闭眼、睁眼和打哈欠结果，实时性要求使YOLO类模型具有明显适用性。

YOLOv8通常由Backbone、Neck和Head三部分构成。Backbone负责提取图像多层特征，Neck负责融合不同尺度信息，Head负责边界框回归和类别预测[13]。对于本文任务而言，眼部和嘴部目标在图像中占比较小，模型既要保留局部纹理，也要结合高层语义信息。YOLOv8的多尺度特征融合机制能够为小区域面部目标检测提供基础。

本文选择YOLOv8n而不是更大规模模型，主要基于实验条件和系统演示需求。YOLOv8n参数量小、训练和推理成本低，适合在服务器训练后迁移到本地Windows环境进行演示。本文在第四章仅围绕YOLOv8n进行配置和改进，不再重复介绍YOLOv8原理，而是重点说明输入尺寸、训练参数和CBAM嵌入位置。

2.2 CBAM注意力机制

CBAM（Convolutional Block Attention Module）是一种轻量级卷积注意力模块，由通道注意力和空间注意力串联组成[2]。通道注意力回答“哪些特征通道更重要”，空间注意力回答“图像中哪些位置更重要”。通过对特征图进行再加权，CBAM可以使网络更加关注与任务相关的局部区域。

CBAM的通道注意力通常利用全局平均池化和最大池化获得通道描述，再通过共享网络学习通道权重；空间注意力则在通道维度上压缩特征，并通过卷积生成空间权重图。其基本加权过程如公式（2-1）所示：F′=Mc(F)×F，F″=Ms(F′)×F′（2-1）。其中，F表示输入特征，Mc表示通道注意力权重，Ms表示空间注意力权重[2]。

CBAM适合本文任务的原因在于，闭眼和打哈欠都属于局部面部区域变化，目标区域小且容易受到光照、眼镜、姿态和遮挡影响。仅依靠普通卷积提取全局特征时，眼部和嘴部区域可能被背景或人脸其他区域弱化。CBAM可以在不显著增加参数量的情况下强化关键通道和关键空间位置，因此适合嵌入轻量级YOLOv8n模型。

2.3 PyTorch与Ultralytics框架

PyTorch是常用的深度学习框架，具有动态图机制、接口灵活和调试方便等特点，适合完成模型训练、验证和推理任务[17]。Ultralytics YOLOv8基于PyTorch实现，提供数据读取、模型构建、训练验证、指标评估和权重保存等接口[13]。这些接口能够降低重复工程实现成本，使本文可以把重点放在数据分析、模型改进和实验解释上。

本文后续训练基线模型和改进模型时，均使用PyTorch与Ultralytics框架完成。这样可以保证两组模型在数据划分、输入尺寸、优化器、训练轮数和评价流程上保持一致，减少由于训练流程差异导致的实验偏差。

2.4 OpenCV图像处理技术

OpenCV是常用计算机视觉库，可以完成图像读取、视频解码、摄像头采集、尺寸缩放、颜色转换、检测框绘制和结果保存等操作[18]。疲劳驾驶检测系统需要处理图片、视频和摄像头等多种输入，也需要把模型输出的边界框、类别名称、置信度和状态提示绘制到画面上，因此OpenCV是连接模型推理和可视化显示的基础工具。

在本文系统中，OpenCV主要承担输入帧读取、图像预处理、检测结果绘制和截图保存等工作。模型本身负责输出类别和边界框，OpenCV则负责把这些结果转换为用户能够观察的图像画面。

2.5 PyQt5桌面界面技术

PyQt5是Python环境下常用的跨平台桌面界面开发工具，提供窗口、按钮、标签、文件选择、线程和信号槽等组件[19]。对于毕业设计系统而言，仅有模型指标还不足以展示完整工作流程。系统还需要提供输入选择、检测启动、状态显示、日志记录和截图保存等可操作功能。

本文选择PyQt5，是因为它可以与Python模型推理代码和OpenCV图像处理代码直接衔接。PyQt5的线程和信号槽机制也适合处理视频检测任务，能够把耗时推理过程与界面刷新分开，降低界面卡顿风险。

2.6 模型运行与可视化基础

本文系统的重点是训练权重在本地桌面环境中的加载、推理和展示，而不是跨平台部署或模型格式转换。因此，本节围绕模型运行与结果可视化展开。模型运行过程主要包括权重文件读取、输入图像预处理、模型前向推理、检测结果解析和结果可视化。

因此，本章对相关技术的介绍重点放在原理和适用性上，而不是简单罗列工具名称。YOLOv8用于解决实时目标定位问题，CBAM用于增强局部关键区域表达，PyTorch和Ultralytics用于完成训练与验证，OpenCV和PyQt5用于支撑图像处理和界面展示。上述技术之间具有明确的层次关系：深度学习框架提供训练基础，目标检测模型提供识别能力，注意力机制提供改进方向，图像处理和桌面界面技术负责把模型结果呈现给用户。

从工程角度看，模型运行稳定性取决于权重路径、类别名称、输入尺寸和推理设备是否一致。本文后续系统实现中保留模型权重选择、输入路径选择和日志提示功能，使演示系统在不同实验文件之间切换时更容易定位问题。

2.7 本章小结

本章围绕疲劳驾驶面部识别系统所需的基础技术展开。首先，说明YOLOv8一阶段目标检测思想及其适合实时检测任务的原因。其次，介绍CBAM注意力机制的通道和空间加权原理，说明其适合增强眼部、嘴部等局部疲劳特征。最后，概述PyTorch、Ultralytics、OpenCV和PyQt5在模型训练、图像处理和桌面展示中的作用。通过本章分析，可以为第四章模型配置、第五章实验对比和第六章系统实现奠定技术基础。

第 3 章 数据集构建与预处理

第二章已经说明了目标检测、注意力机制和系统实现所需的基础技术。模型训练和结果分析首先依赖可靠的数据来源，也依赖规范的数据预处理。本章围绕疲劳驾驶面部识别数据集展开，重点说明数据来源、标注类别、划分方式、类别分布、输入预处理和数据局限性。训练阶段的数据增强策略在第四章训练设置中统一说明，避免与模型训练内容重复。

3.1 数据来源与采集场景说明

本文使用Roboflow平台整理的Driver_Drowsiness_YOLO数据集作为主要训练数据。该数据集面向驾驶员面部状态检测任务，图像内容以人脸局部区域为主，包含闭眼、睁眼和打哈欠等与疲劳驾驶相关的视觉表现。数据集已经整理为YOLOv8可读取的目录结构，包含images和labels两类文件，标注文件采用归一化边界框格式。

从数据规模看，本文共使用5413张图像，划分为训练集3790张、验证集542张和测试集1081张。图像格式主要为常见RGB图像文件，分辨率在原始数据中并不完全一致，训练前统一经过缩放和填充处理，形成YOLOv8所需的640×640输入。由于数据来自公开平台整理而非本文自行车载采集，样本场景主要覆盖人脸正面或近正面状态，对于真实车辆振动、夜间弱光、强光反射、复杂背景和大角度侧脸的覆盖仍然有限。

从任务设计看，本文并不直接把整幅图像划分为疲劳或非疲劳，而是先检测出可以解释的面部局部目标，再把检测结果交给疲劳状态判定规则。这样做能够保留检测框、类别置信度和状态来源，使系统输出更容易被观察和解释。本文数据集类别及其标注含义如表3-1所示。

表 3-1 数据集类别与标注含义

| 类别编号 | 类别名称 | 中文含义 | 检测含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | Eyeclosed | 闭眼 | 眼睛闭合或接近闭合，是疲劳风险的重要表征 |
| 1 | Eyeopen | 睁眼 | 眼睛处于正常睁开状态，可作为非疲劳参考特征 |
| 2 | Yawn | 打哈欠 | 嘴部明显张开，反映疲劳或困倦趋势 |

3.2 标注格式与数据集划分

YOLO标注文件以txt文本形式保存，每一行对应一个目标框。每行格式为class_id、x_center、y_center、width、height。其中，class_id表示类别号，后四个数值分别表示边界框中心坐标、宽度和高度。坐标均相对于图像宽度和高度进行归一化。归一化标注可以减少原始分辨率差异带来的影响，也便于训练时进行缩放、填充和批量增强。

本文所用数据集共有5413张图片，已经分成训练集、验证集和测试集。训练集用来进行模型参数的学习，验证集用作训练过程中性能的评价以及模型的选择，测试集用在后续的系统演示以及泛化效果的观察上。具体划分如表3-2所示。

表 3-2 数据集划分统计

| 数据划分 | 图片数量 | 标签文件数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 训练集 | 3790 | 3790 | 用于模型参数学习和数据增强 |
| 验证集 | 542 | 542 | 用于训练过程评估和模型选择 |
| 测试集 | 1081 | 1081 | 用于系统演示和检测效果观察 |
| 合计 | 5413 | 5413 | 覆盖三类疲劳相关面部特征 |

3.3 类别分布统计与样本不均衡分析

为更好地了解数据集质量，本文对train、valid、test三个划分中的标签文件进行统计，得到三种目标实例数量。类别分布统计结果如图3-1所示。

图 3-1 数据集类别分布统计

从类别分布可以看出，Eyeclosed类别实例数量为3481，Eyeopen类别为1605，Yawn类别为757。Eyeclosed与Yawn的数量比约为4.6:1，说明打哈欠样本明显少于闭眼样本。对于目标检测任务而言，这种比例不一定会使模型完全失效，但会增加少数类学习难度，尤其当Yawn类别还存在嘴部张开幅度、脸部角度和遮挡变化时，模型更容易出现误检或漏检。

本文没有额外采用过采样、类别重加权或专门的加权损失函数处理类别不平衡，而是保持Ultralytics默认训练流程，以便更清楚地观察CBAM模块本身对检测结果的影响。因此，第五章除整体mAP外，还会单独比较各类别Precision、Recall和mAP指标，重点分析Yawn类别在样本较少条件下的表现。

3.4 数据预处理流程

本节主要说明输入预处理流程，训练增强策略放在第四章训练参数设置中统一说明。由于原始图像分辨率和宽高比例并不完全一致，直接缩放到固定尺寸可能造成面部局部目标形变。因此，本文采用YOLOv8常用的letterbox思路进行处理，即先按照原图宽高比例等比例缩放，再在空白区域填充，使最终输入满足640×640尺寸要求。

在像素处理方面，输入图像会从整数像素值转换为模型可处理的浮点张量，并将像素范围归一化到0到1之间。归一化能够减小不同图像亮度和像素尺度差异对训练稳定性的影响。对于边界框，YOLO标注中的x_center、y_center、width和height均以图像宽高为基准归一化保存。经过缩放和填充后，程序会根据缩放比例和填充偏移同步变换边界框坐标，使目标框仍然对应到正确的眼部或嘴部位置。

上述预处理对于疲劳驾驶面部识别尤为重要。闭眼和嘴部张开都属于局部小目标，如果缩放或填充后标签坐标不同步，模型会学习到错误位置，进而影响后续检测结果。因此，本文在训练和推理阶段保持一致的输入尺寸和预处理方式，保证模型训练、验证和系统演示之间的数据形式一致。

3.5 数据集不足与影响分析

尽管上述数据集能够支撑本文完成闭眼、睁眼和打哈欠三类目标的检测实验，但仍存在以下不足。

（1）场景覆盖有限。数据主要来自公开平台整理，真实车载摄像头环境样本较少。车辆行驶过程中的振动、摄像头安装角度变化、驾驶室背景干扰等因素没有得到充分覆盖，因此模型在真实道路场景中的泛化能力仍需进一步验证。

（2）复杂条件样本不足。夜间弱光、强光反射、佩戴眼镜、口罩遮挡、侧脸姿态、低头姿态等样本数量有限。这些情况会直接影响眼部和嘴部区域的可见性，也会增加Eyeclosed、Eyeopen和Yawn之间的混淆风险。

（3）缺乏时序标注。本文数据集主要由单帧图像构成，没有连续视频序列中的闭眼持续时间、眨眼频率和打哈欠频次标注。因此，本文系统只能基于单帧检测结果和滑动窗口规则进行疲劳状态判断，尚不能完整建模疲劳状态随时间积累的过程。

从实验影响看，数据集规模和分布会直接影响模型评价结果。Eyeclosed样本数量最多，模型更容易学习到稳定的眼部闭合特征；Yawn样本数量较少，模型对该类别的评价更容易受到个别样本和场景差异影响。本文在第5章单独分析Yawn类别指标，就是为了避免只用总体mAP掩盖少数类别的不稳定性。后续若继续扩充数据集，应优先补充打哈欠、侧脸、遮挡和夜间样本，使训练集更接近真实驾驶环境。

上述不足会影响模型在真实驾驶环境中的稳定性，也是第七章后续展望中提出扩充数据集和引入时序模型的重要原因。不过，就毕业设计目标而言，本文所用数据集已经包含三类关键疲劳面部目标，并具备规范YOLO标注和明确训练/验证/测试划分，足够支撑本文完成模型训练、对比实验和桌面系统演示。

3.6 本章小结

本章围绕数据集构建与预处理展开。首先，说明了数据来源、采集场景和三类检测目标的标注含义。其次，介绍了YOLO标注格式、训练集/验证集/测试集划分以及类别分布情况。最后，分析了数据增强策略和数据集不足。通过上述工作，可以明确本文实验数据的组成、质量和局限性，也为下一章基线模型设计与注意力机制改进奠定数据基础。

第 4 章 模型/算法设计与改进

第三章已经说明了本文数据集构成、标注格式和预处理方式。本章在此基础上进入模型与算法设计部分，重点说明疲劳面部特征检测任务、YOLOv8n基线模型配置、CBAM嵌入位置、疲劳状态判定规则以及训练参数设置。与第二章的技术概述不同，本章关注本文具体如何使用这些技术。

4.1 疲劳面部特征检测任务分析

本文检测目标包括Eyeclosed、Eyeopen和Yawn三类。三类目标并不是任意选择的面部类别，而是与疲劳驾驶判断密切相关的可解释视觉线索。Eyeclosed对应眼睛闭合或接近闭合状态，可以用于近似描述PERCLOS中“眼睛闭合时间比例”的视觉来源；Eyeopen提供正常睁眼参考，有助于区分闭眼与非疲劳状态；Yawn对应嘴部明显张开，能够反映困倦和注意力下降趋势。

与车辆、行人等大目标相比，眼部和嘴部区域在整张图像中所占比例较小，边界形态也容易受到头部姿态、拍摄距离、光照、眼镜和遮挡影响。尤其是Yawn类别，嘴部张开程度存在连续变化，普通说话、表情变化和打哈欠之间存在视觉相似性。因此，模型不仅需要具备实时检测能力，还要能够在局部区域中提取具有区分性的特征。

本文采用“目标检测+规则判定”的两阶段思路。第一阶段由YOLOv8n或YOLOv8n+CBAM输出三类面部目标的位置和置信度；第二阶段根据连续帧或滑动窗口内闭眼、打哈欠结果计算疲劳状态。这样做比直接输出疲劳二分类更具有解释性，因为系统可以展示具体检测框和类别置信度，用户能够看到疲劳判断来自闭眼还是打哈欠。

4.2 YOLOv8n基线模型设计

基线模型选用YOLOv8n。第2章已经说明YOLOv8的基本结构和实时性优势，本节重点说明本文如何配置和使用该模型。YOLOv8n属于YOLOv8系列中参数量较小的版本，适合在有限训练资源和普通本地演示环境下使用。本文使用该模型作为对比基准，可以较清楚地观察CBAM注意力模块带来的性能变化。

基线训练输入尺寸设为640×640，原因是该尺寸是Ultralytics YOLO训练中常用的默认输入规格，能够在检测精度和显存消耗之间取得平衡。训练轮数设为50轮，是考虑到本文数据集规模中等，过少轮数可能导致收敛不足，而过多轮数在毕业设计实验条件下会增加训练成本。batch size设为16，以适配Tesla V100 32GB显存并保证训练稳定性。

优化器采用AdamW，学习率使用Cosine LR策略。AdamW能够在梯度更新时引入权重衰减，有助于降低过拟合风险；余弦退火学习率可以在训练后期逐渐减小学习步长，使模型收敛更加平滑。基线模型训练输出权重文件、结果表、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵，这些文件作为第五章与改进模型对比的依据。

4.3 CBAM注意力模块嵌入方案

为了增强模型对局部疲劳特征的表达能力，本文在YOLOv8n的Backbone末端、Neck输入端嵌入CBAM模块，即在SPPF模块输出后加入注意力加权。这个位置处于高层语义特征输出之后、特征融合之前，能够在进入Neck多尺度融合前对重要通道和空间区域进行强调。相比在浅层加入注意力，该位置特征语义更强；相比在检测头后加入注意力，该位置又能影响后续特征融合过程。

第2章已经介绍了CBAM的基本原理，本节不再重复其通道注意力和空间注意力计算过程。本文具体实现时，在模型配置文件configs/yolov8n_cbam.yaml中注册CBAM模块，并将其插入YOLOv8n主干网络SPPF输出之后。训练入口读取该配置文件后，由Ultralytics框架按配置构建网络结构。为了保证训练稳定性，模型仍从YOLOv8n预训练权重迁移初始化，新增CBAM部分按默认初始化方式学习参数。

这种改进方式具有两个特点。第一，改动范围较小，没有改变检测头输出类别和边界框的方式，因此可以与原YOLOv8n训练、验证和推理流程兼容。第二，参数增加有限，改进模型参数量约为3.08M，相比基线模型约3.01M仅小幅增加，仍满足轻量化演示需求。后续第五章将通过同条件对比实验分析该嵌入方案是否提升检测性能。

4.4 疲劳状态判定算法

YOLOv8检测模型对每一帧输出目标类别、置信度和边界框。为了把检测结果转换为疲劳状态，系统设置滑动窗口统计规则。设窗口长度为N帧，本文演示系统中N取30；在窗口内，闭眼帧数记为C_eye，打哈欠帧数记为C_yawn，则闭眼比例P_eye=C_eye/N，打哈欠次数为C_yawn。只有当目标置信度不低于0.25时，该帧检测结果才参与状态统计。

本文将疲劳状态分为正常、疑似疲劳和疲劳三类。若P_eye<0.30且C_yawn=0，则系统输出正常；若0.30≤P_eye<0.50，或窗口内出现1次打哈欠，则输出疑似疲劳；若P_eye≥0.50，或连续两个滑动窗口均出现打哈欠，或单个窗口内C_yawn≥2，则输出疲劳。上述阈值并非医学诊断标准，而是结合毕业设计演示需求和可解释性设置的经验阈值，后续可通过真实驾驶视频进一步校准。

在程序实现中，系统维护一个固定长度队列保存最近N帧的有效检测结果。每读入一帧图像后，先根据置信度阈值过滤低可信检测框，再更新闭眼帧数和打哈欠次数。随后按照表4-1中的规则计算当前状态。若短时间内状态频繁跳变，界面端优先显示风险等级更高的结果，以减少瞬时漏检造成的误判。该策略实现简单，便于在桌面演示系统中解释和复现。

这种规则的优点是简单、可解释，能够把模型检测结果转换为界面可显示的状态文本。其不足是仍依赖窗口长度和阈值选择，对眨眼频率、闭眼持续时间和驾驶员个体差异建模不足。因此，本文在第七章将时序模型和真实视频数据作为后续改进方向。疲劳状态判定规则如表4-1所示。

表 4-1 疲劳状态判定规则

| 状态 | 量化判定依据 | 系统显示含义 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 窗口长度N=30帧；闭眼比例P_eye<0.30，且打哈欠次数C_yawn=0 | 驾驶员面部状态相对正常 |
| 疑似疲劳 | 0.30≤P_eye<0.50，或窗口内检测到1次打哈欠 | 提示用户关注当前状态 |
| 疲劳 | P_eye≥0.50，或连续两个窗口出现打哈欠，或单窗口C_yawn≥2 | 提示存在明显疲劳风险 |

4.5 训练策略与参数设置

为保证两组对比实验公平，YOLOv8n基线模型和YOLOv8n+CBAM改进模型使用相同数据划分、输入尺寸、训练轮数、batch size、优化器、学习率策略和数据增强设置。第3章已经说明输入缩放、填充和归一化预处理，本节只说明训练阶段使用的增强和参数。

训练阶段使用Mosaic、MixUp和HSV色彩扰动。Mosaic能够把多张图像拼接为训练样本，增加目标尺度和背景组合变化；MixUp通过图像混合降低模型对单一样本纹理的过度依赖；HSV色彩扰动用于模拟亮度和颜色变化，提升模型对不同光照条件的适应能力。由于本文数据集真实复杂驾驶场景覆盖有限，适当的数据增强有助于缓解泛化不足。

本文训练在Slurm GPU节点上完成，GPU为Tesla V100 32GB，batch size为16，输入尺寸为640，训练轮数为50。优化器采用AdamW，初始学习率设为0.001，权重衰减设为0.0005，学习率策略为Cosine LR，使用YOLOv8n预训练权重初始化，不额外使用标签平滑。验证阶段记录Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、类别指标、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵。模型训练参数设置如表4-2所示。

表 4-2 模型训练参数设置

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 基础模型 | YOLOv8n |
| 改进模型 | YOLOv8n + CBAM |
| 输入尺寸 | 640×640 |
| 训练轮数 | 50 |
| Batch size | 16 |
| 优化器 | AdamW |
| 初始学习率 | 0.001 |
| 权重衰减 | 0.0005 |
| 学习率策略 | Cosine LR |
| 预训练权重 | 使用YOLOv8n预训练权重初始化 |
| 数据增强 | Mosaic、MixUp、HSV色彩扰动 |
| 标签平滑 | 未额外启用 |
| 验证指标 | Precision、Recall、mAP50、mAP50-95、PR曲线、F1曲线、混淆矩阵 |

4.6 本章小结

本章围绕模型与算法设计展开。首先，分析了闭眼、睁眼和打哈欠三类疲劳面部特征的检测特点。其次，说明了YOLOv8n基线模型、CBAM注意力模块嵌入思路和疲劳状态判定规则。最后，统一设置训练参数，为后续两组对比实验提供公平对比条件。通过上述设计，本文形成了可对比的基线模型和改进模型，为下一章实验设计与结果分析奠定基础。

第 5 章 实验设计与结果分析

第四章已经给出了基线模型、改进模型和训练策略。本章进一步说明实验环境、评价指标和两组对比实验设计，并通过指标表、PR曲线、F1曲线、混淆矩阵和系统检测结果图分析CBAM注意力机制对疲劳驾驶面部识别任务的影响。

5.1 实验环境与评价指标

本文实验分为服务器训练和本地演示两部分。模型训练在Slurm GPU节点上完成，GPU为Tesla V100 PCIE 32GB，Python版本为3.11.11，PyTorch版本为2.5.1，Ultralytics版本为8.4.45。本地演示在Windows CPU环境中完成，主要用于验证权重加载、图片/视频输入、检测结果绘制和疲劳状态显示功能。

评价指标包括Precision、Recall、mAP50、mAP50-95和推理耗时。Precision表示预测为目标的结果中正确目标所占比例，Recall表示真实目标被检测出的比例。疲劳驾驶检测更关注风险状态是否被漏检，因此Recall具有较高分析价值。mAP50表示IoU阈值为0.5时的平均精度，mAP50-95则综合多个IoU阈值，更能反映定位质量。表5-1中的推理耗时在同一验证流程下统计，输入尺寸为640×640，batch size为1，采用FP32推理，仅用于比较两组模型相对耗时差异。

5.2 两组对比实验设计

本文设置两组对比实验：第一组为YOLOv8n基线模型，第二组为YOLOv8n+CBAM改进模型。两组实验使用相同训练集、验证集和测试集，相同输入尺寸、训练轮数、batch size、优化器和增强策略。唯一结构差异是改进模型在Backbone末端、Neck输入端加入CBAM注意力模块。因此，该对比属于简化版结构对照实验，用于观察CBAM对检测结果的影响。

对比实验主要回答三个问题：第一，CBAM加入后整体mAP和Recall是否提升；第二，注意力机制是否改善样本较少且局部变化较大的Yawn类别；第三，精度提升是否以明显推理耗时增加为代价。为避免单一指标造成片面判断，本文结合整体指标、类别指标、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵综合分析。基线模型和CBAM改进模型的对比结果如表5-1所示。

表 5-1 基线模型与CBAM改进模型对比结果

| 模型 | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 | 参数量 | 推理耗时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YOLOv8n | 0.6868 | 0.9114 | 0.8347 | 0.5368 | 约 3.01M | 0.9 ms |
| YOLOv8n + CBAM | 0.6840 | 0.9370 | 0.8580 | 0.5470 | 约 3.08M | 1.1 ms |

5.3 PR曲线与F1曲线分析

PR曲线反映不同置信度阈值下Precision与Recall的变化关系。基线模型与CBAM模型的PR曲线分别如图5-1和图5-2所示。曲线越接近右上角，说明模型在较高召回率下仍能保持较好准确率。对比两组曲线可以发现，CBAM模型整体PR曲线更靠近右上区域，说明注意力模块增强了模型对关键局部区域的响应能力。

从类别角度看，Eyeclosed和Eyeopen目标主要位于眼部区域，边界形态相对稳定，因此两类PR曲线表现较好。Yawn类别受嘴部张开幅度、脸部角度和表情变化影响更大，曲线波动更明显。CBAM通过通道和空间再加权强化嘴部区域特征，使Yawn类别在较低误检增幅下获得更高召回，这与表5-1中Recall提升的现象一致。

图 5-1 YOLOv8n基线模型PR曲线

图 5-2 YOLOv8n + CBAM模型PR曲线

F1值综合Precision和Recall，用于评价不同置信度阈值下模型的整体检测平衡。基线模型和CBAM模型的F1曲线分别如图5-3和图5-4所示。CBAM模型在较宽阈值区间内保持更稳定的F1表现，说明其并非只在某一个特定阈值下偶然提升，而是在整体置信度变化过程中具有更好的综合表现。

需要说明的是，图5-1至图5-4来自训练验证过程自动导出的曲线图，受原始导出分辨率影响，局部文字在论文中显示不够清晰。本文保留这些图用于展示实验趋势，后续如果用于正式归档，可重新从训练结果CSV或原始绘图脚本导出更高分辨率图片，以提高论文图像质量。

图 5-3 YOLOv8n基线模型F1曲线

图 5-4 YOLOv8n + CBAM模型F1曲线

5.4 类别结果与混淆矩阵分析

表 5-2 CBAM模型各类别检测结果

| 类别 | Images | Instances | Precision | Recall | mAP50 | mAP50-95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eyeclosed | 278 | 353 | 0.871 | 0.946 | 0.973 | 0.574 |
| Eyeopen | 107 | 144 | 0.657 | 0.889 | 0.839 | 0.531 |
| Yawn | 81 | 81 | 0.524 | 0.975 | 0.762 | 0.535 |

从表5-2 可以看出，Eyeclosed类别mAP50达到0.973，检测效果最好；Eyeopen类别mAP50为0.839，表现相对稳定；Yawn类别mAP50为0.762，低于眼部类别，但相比基线模型约0.693已有明显提高。Yawn类别样本数量只有757个，少于Eyeclosed和Eyeopen，但Recall较高，可能与测试集中打哈欠样本形态较集中有关：一旦嘴部张开幅度明显，模型较容易召回该目标；同时，Precision偏低说明模型也会把普通张嘴、说话或局部遮挡误判为Yawn。因此，高Recall并不意味着Yawn类别已经完全可靠，还需要结合Precision和混淆矩阵综合判断。

图 5-5 YOLOv8n + CBAM模型混淆矩阵

混淆矩阵可以很好地反映各个类别误判、漏判的关系，CBAM模型混淆矩阵如图5-5所示。Eyeclosed和Eyeopen都属于眼部附近目标，两者在低分辨率、眼镜遮挡或者眼睛半闭时容易混淆。Yawn类别主要受到嘴部张开幅度、面部角度和遮挡影响。通过混淆矩阵分析可知，后续若要提高模型性能，需要增加打哈欠和复杂姿态样本。

需要注意的是，Yawn类别召回率较高并不等于该类别已经完全稳定。由于测试集中打哈欠样本数量相对较少，少量样本的正确检出会明显抬高Recall。同时，打哈欠通常具有较大的嘴部开合区域，目标外观比半闭眼更显著，因此模型更容易召回这类目标。但普通张嘴、说话或头部偏转也可能被模型判断为Yawn，这会拉低Precision。该现象与第3章的数据不均衡分析一致。

5.5 系统演示结果分析

系统演示结果如图5-6、图5-7和图5-8所示。这三组结果分别对应单张图片检测、桌面界面打哈欠检测和完整检测结果展示，用于验证模型权重是否能够从训练环境迁移到本地Windows演示环境。

图 5-6 单张图片检测结果示例

图 5-6中，系统能够在面部图像中定位闭眼区域，并在检测框上显示类别名称和置信度。该结果说明模型输出不仅包含疲劳状态，还保留了具体视觉证据。对于毕业设计演示而言，这种可视化结果比单纯显示“疲劳/正常”更容易说明算法判断依据。

图 5-7 桌面系统打哈欠检测界面

图 5-7中，桌面系统能够加载模型并显示打哈欠检测结果。当检测到Yawn目标时，系统会把该帧结果送入疲劳判定模块。如果滑动窗口内打哈欠次数达到表4-1设定阈值，界面状态会由正常变为疑似疲劳或疲劳。该过程说明第4章设计的规则能够与模型输出衔接，而不是停留在理论描述层面。

图 5-8 桌面系统检测结果示例

图 5-8展示了系统检测结果、疲劳状态、截图保存和日志路径等信息。结果说明本文系统已经形成模型训练、模型推理、状态判定和界面展示闭环。需要指出的是，系统演示仍以图片和视频输入为主，摄像头接口虽已保留，但受本机测试环境限制，没有完成长期实机验证，这一点将在第6章功能测试和第7章展望中进一步说明。

5.6 本章小结

本章围绕实验设计与结果分析展开。首先，说明了训练环境、评价指标和两组对比实验设置。其次，通过表5-1、PR曲线、F1曲线、类别指标和混淆矩阵分析了CBAM注意力机制的影响。最后，结合系统演示结果验证模型可以在本地桌面环境中加载并输出可解释检测结果。实验表明，CBAM能够提升mAP50、mAP50-95和Recall，尤其对Yawn类别有一定改善；同时，Precision小幅下降和Yawn误检问题说明模型仍需要更多复杂场景数据和时序信息支持。上述结果为第六章系统实现和第七章后续展望提供了实验依据。

第 6 章 系统设计与实现

第五章已经通过实验结果验证了改进模型的检测效果。为了把算法结果转化为可观察、可演示的软件系统，本章从系统需求出发，说明疲劳驾驶面部识别系统的总体架构、功能模块、运行环境、模型推理流程和桌面界面实现。

6.1 系统需求分析

本文系统面向毕业设计演示和疲劳驾驶面部状态识别实验，核心需求是把训练得到的模型权重转化为可操作、可观察的软件功能。系统需要支持模型加载、图片输入、视频输入、检测启动、检测停止、检测结果显示、疲劳状态提示、截图保存和日志记录等功能。对于摄像头输入，系统保留接口和处理流程，但由于本机测试环境限制，本轮没有完成稳定实机验证。

从非功能需求看，系统应尽可能轻量、可复现和易调试。模型推理不应阻塞界面操作，检测结果应包含类别名称、置信度和边界框，运行日志应记录输入路径、模型路径和异常提示。由于本文重点是毕业设计实验验证，系统更强调功能闭环和可解释展示，而不是复杂车载部署。

6.2 系统总体架构设计

系统总体架构如图6-1所示。系统输入层接收图片、视频或摄像头帧；预处理层完成尺寸缩放、归一化和填充；模型推理层加载YOLOv8n+CBAM权重并输出检测框、类别和置信度；疲劳判定层根据滑动窗口内闭眼比例和打哈欠次数输出正常、疑似疲劳或疲劳状态；界面展示层负责绘制结果、显示状态、保存截图和记录日志。

图 6-1 疲劳驾驶面部识别系统总体架构

该架构体现出算法模块和界面模块的解耦。模型训练模块负责生成权重，推理检测模块负责处理输入帧，疲劳判定模块把检测结果转换为状态提示，桌面演示模块负责用户交互和结果展示。模块化设计便于后续替换模型权重、调整疲劳阈值、扩展输入方式或增加报警策略。系统功能模块划分如表6-1所示。

6.3 功能模块设计

表 6-1 系统功能模块划分

| 模块 | 主要功能 | 论文作用 |
| --- | --- | --- |
| 数据管理模块 | 维护数据集、类别顺序、训练配置和实验结果 | 保证训练数据和论文统计一致 |
| 模型训练模块 | 训练YOLOv8n与YOLOv8n + CBAM模型 | 支撑注意力机制对比实验 |
| 推理检测模块 | 处理图片、视频和摄像头输入，输出检测框与置信度 | 实现算法到系统的连接 |
| 疲劳判定模块 | 根据闭眼比例和打哈欠次数输出状态 | 将检测目标转化为可理解状态 |
| 桌面演示模块 | 显示检测结果、状态、截图和日志路径 | 完成可视化演示和结果留存 |

6.4 开发环境与项目结构

系统采用Python作为主要开发语言，深度学习框架使用PyTorch，目标检测部分基于Ultralytics YOLOv8实现，图像处理使用OpenCV，桌面界面使用PyQt5。服务器端使用Slurm GPU节点完成训练，本地Windows环境主要完成模型推理和桌面演示。

项目结构按照配置、训练、推理、界面、工具、权重和结果进行划分。configs目录保存数据集配置和模型结构配置，src/train保存训练入口，src/infer保存推理入口，src/app保存PyQt5桌面程序，src/utils保存疲劳判定规则和Ultralytics兼容补丁，weights目录保存训练权重，runs目录保存训练日志、曲线图、检测结果和截图。这样的划分能够使模型实验和系统演示保持相对独立，便于定位问题和复现实验。

6.5 模型训练与推理模块实现

模型训练入口对Ultralytics YOLO训练接口进行了封装，可以设置数据集配置、模型配置、训练轮数、输入尺寸、batch size、workers数量和设备序号等参数。CBAM改进模型通过读取configs/yolov8n_cbam.yaml构建网络结构，并从YOLOv8n预训练权重初始化。训练完成后，系统保存best.pt等权重文件，同时输出指标表、PR曲线、F1曲线和混淆矩阵，供第五章分析使用。

推理模块负责加载训练好的权重，并对图片、视频或摄像头帧进行预测。每次推理后，模块会解析检测框坐标、类别编号、类别名称和置信度，再调用OpenCV把检测框和文字绘制到图像上。对于视频输入，系统逐帧处理并把检测结果送入疲劳判定规则；对于图片输入，系统直接显示单帧检测结果。

系统实现时还需要处理界面响应和模型推理之间的关系。若直接在主线程中执行模型预测，图片较大或视频帧较多时界面容易卡顿。因此，系统设计上将输入读取、模型推理、结果绘制和状态更新拆分为相对独立的步骤。界面只负责触发任务和展示结果，核心检测逻辑由推理模块完成。这样既能保持代码结构清晰，也便于后续替换模型权重或扩展视频输入功能。

疲劳判定模块与第4章规则保持一致。模块维护一个长度为30帧的滑动窗口，统计窗口内闭眼帧数和打哈欠次数，并根据闭眼比例和打哈欠次数输出状态。这样可以避免系统仅凭单帧误检就立即报警，也能把连续闭眼或连续打哈欠转化为更稳定的疲劳提示。

6.6 桌面系统实现与测试

桌面系统入口采用PyQt5主窗口实现。界面提供模型选择、输入选择、开始检测、停止检测、保存截图和日志显示等操作。为了避免模型推理造成界面卡顿，视频检测过程放入独立线程执行，线程通过信号槽把图像帧、检测状态和日志信息传回主界面。主界面只负责显示和交互，不直接执行耗时推理逻辑。

功能测试围绕模型加载、图片检测、视频检测、疲劳状态显示、截图保存、日志记录和摄像头接口展开，结果如表6-2所示。测试结果表明，模型加载、图片检测、视频检测、疲劳状态显示、日志记录和截图保存均能完成。摄像头输入功能已经保留接口，但受本机硬件和测试环境限制，没有完成稳定实机验证，因此在表6-2中标记为“接口保留，待实机验证”，不再表述为已经完全通过。

从系统实现角度看，本文已经完成毕业设计所需的基本演示闭环，即模型权重可以被加载，输入图像可以被检测，检测结果可以转换为疲劳状态并显示在界面中。系统不足主要集中在摄像头实时输入、长时间运行稳定性和报警交互设计方面，这些内容需要在真实设备和真实驾驶场景下进一步测试。

表 6-2 系统功能测试结果

| 功能 | 测试内容 | 测试结果 |
| --- | --- | --- |
| 模型加载 | 选择训练得到的best_cbam.pt权重并初始化模型 | 通过 |
| 图片检测 | 输入单张图片并显示检测框、类别和置信度 | 通过 |
| 视频检测 | 读取视频帧并逐帧输出检测结果 | 通过 |
| 疲劳状态显示 | 根据闭眼比例和打哈欠次数输出正常/疑似疲劳/疲劳 | 通过 |
| 截图保存 | 保存当前检测画面到指定路径 | 通过 |
| 日志记录 | 记录模型路径、输入路径、状态提示和异常信息 | 通过 |
| 摄像头输入 | 保留摄像头采集接口，待真实设备环境验证 | 接口保留，待实机验证 |

6.7 本章小结

本章围绕系统设计与实现展开。首先，分析了系统需求，并给出总体架构和功能模块划分。其次，说明了运行环境、项目结构、训练入口和推理模块。最后，介绍了桌面系统实现与功能测试结果。通过上述工作，本文将算法检测结果转化为可操作的软件演示系统，形成模型训练、推理检测和界面展示的闭环。该系统实现为下一章全文总结、创新点归纳和后续展望奠定基础。

第 7 章 总结与展望

7.1 结论

本文围绕疲劳驾驶面部识别任务，设计并实现了基于YOLOv8和注意力机制的检测系统。研究首先梳理了疲劳驾驶检测的研究背景和相关技术基础，然后使用YOLO格式数据集完成闭眼、睁眼、打哈欠三类面部目标的训练数据构建，并对类别分布、标注格式、数据增强和数据集不足进行了分析。

在模型方面，本文以YOLOv8n作为基线模型，并引入CBAM注意力机制构建YOLOv8n+CBAM改进模型。实验结果表明，改进模型mAP50由0.8347提高到0.8580，mAP50-95由0.5368提高到0.5470，Recall由0.9114提高到0.9370。Yawn类别mAP50由0.693提高到0.762，说明注意力机制对嘴部局部疲劳特征具有一定增强作用。在系统方面，本文基于PyQt5实现桌面演示界面。系统能够完成检测结果显示、疲劳状态提示、截图保存和日志记录，形成从数据处理、模型训练、推理检测到系统展示的完整闭环。

总体来看，本文完成的工作具有一定的综合性。数据集部分解决了训练样本组织和类别标注问题。模型部分验证了CBAM对局部疲劳特征的增强作用。实验部分说明了改进模型在mAP50、Recall和Yawn类别指标上的变化。系统部分把检测结果转化为可视化界面和疲劳状态提示。虽然当前系统仍受数据规模、实时视频测试和复杂驾驶场景限制，但已经能够支撑毕业设计所需的模型训练、实验分析和原型演示。因此，后续修改重点应继续围绕数据真实性、实时稳定性和系统可用性展开，使论文中的实验结果与工程实现形成更紧密的对应关系。这也为后续继续完善论文和系统提供了清晰依据。论文逻辑也更加完整。章节衔接更自然。表达也更充分。整体更清晰。

7.2 创新点与局限性

本文的创新点主要体现在三个方面。第一，将YOLOv8n轻量级目标检测模型用于闭眼、睁眼和打哈欠三类可解释面部目标检测，使疲劳状态判断具有可观察的中间证据。第二，在基线模型基础上引入CBAM注意力机制，并通过两组对比实验分析其对总体指标和Yawn类别的影响。第三，将模型训练、推理检测和桌面演示系统连接起来，形成能够支撑毕业设计展示和实验复现的工程闭环。

本文也存在一定局限性。首先，数据集主要来自公开整理数据，复杂驾驶环境下的夜间弱光、强光反射、遮挡、侧脸和真实车载摄像头样本仍然不足；其次，疲劳状态判断主要依赖单帧检测结果和滑动窗口规则，尚未充分建模长时间连续疲劳趋势；再次，摄像头实时检测和不同硬件环境下的稳定性测试还不够充分，距离真实驾驶辅助系统仍有差距。

7.3 后续展望

后续工作可以从以下几方面展开。第一，继续清洗并扩充数据集，增加夜间、遮挡、不同人脸姿态和不同摄像头角度下的样本，提高模型泛化能力。第二，引入视频数据集提取连续帧特征，训练LSTM、Transformer等时序模型，提高疲劳状态判断稳定性。第三，评估模型轻量化、量化压缩和边缘端部署效果，研究不同硬件条件下的实时推理性能。第四，完善报警策略和用户交互，使系统更加接近真实驾驶辅助应用需求。

从数据角度看，后续应加强真实驾驶场景数据采集。目前数据集可以支持闭眼、睁眼和打哈欠检测训练，但样本来源、摄像头角度和驾驶环境仍较单一。后续可引入夜间、逆光、戴眼镜、戴口罩、侧脸、低头和多人背景等样本，并清洗异常标签。尤其是打哈欠类别容易与说话、张嘴等表情混淆，应加入困难负样本来降低误报率。

从模型角度看，后续可以在保持轻量化约束的前提下，对SE、ECA、Coordinate Attention等注意力模块进行对比，也可以评估不同版本YOLO模型在同一数据集上的精度、参数量和推理速度差异，从而更清楚地分析模型结构选择与实际部署需求之间的关系。

从系统角度看，后续应加强视频流测试和报警交互设计。真实驾驶辅助系统不仅需要显示检测框，还需要考虑报警触发间隔、误报抑制、声音提示、用户确认和日志追溯等问题。本文系统已经形成基本演示闭环，后续可增加连续驾驶时长统计、疲劳事件回放、报警等级设置和模型热切换等功能。

参考文献

[1] REDMON J, DIVVALA S, GIRSHICK R, et al. You only look once: Unified, real-time object detection[C]//Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR). 2016: 779-788.

[2] WOO S, PARK J, LEE J Y, et al. CBAM: Convolutional block attention module[C]//Proceedings of the European Conference on Computer Vision (ECCV). Cham: Springer, 2018: 3-19.

[3] ALBADAWI Y, TAKRURI M, AWAD M. A review of recent developments in driver drowsiness detection systems[J]. Sensors, 2022, 22(5): 2069. DOI:10.3390/s22052069.

[4] SALEEM A A, SIDDIQUI H U R, RAZA M A, et al. A systematic review of physiological signals based driver drowsiness detection systems[J]. Measurement, 2023, 216: 112980.

[5] 罗晓璐. 基于OpenCV的驾驶员疲劳状态检测系统[J]. 信息技术与信息化, 2025, (09): 50-54.

[6] 邹晓越. 基于机器视觉的驾驶员面部多特征疲劳检测系统研究[D]. 山东交通学院, 2025. DOI:10.27864/d.cnki.gsjtd.2025.000120.

[7] 魏恒建. 基于多通道信息融合的驾驶员疲劳检测系统研究[D]. 大连交通大学, 2024. DOI:10.26990/d.cnki.gsltc.2024.000335.

[8] 孙超. 基于计算机视觉与驾驶信息的驾驶安全检测方法研究[D]. 内蒙古大学, 2024. DOI:10.27224/d.cnki.gnmdu.2024.000896.

[9] 丁子原. 基于改进YOLOv8的疲劳驾驶检测轻量化研究[D]. 大连交通大学, 2025. DOI:10.26990/d.cnki.gsltc.2025.000997.

[10] 刘德馨. 基于面部特征的疲劳驾驶检测技术研究[D]. 电子科技大学, 2025. DOI:10.27005/d.cnki.gdzku.2025.000281.

[11] 刘鹏宇. 基于驾驶员面部特征的疲劳驾驶检测算法研究与应用[D]. 太原师范学院, 2024. DOI:10.27844/d.cnki.gtysf.2024.000066.

[12] 王丹卿. 基于面部特征与深度学习的疲劳检测算法的研究[D]. 江苏大学, 2023. DOI:10.27170/d.cnki.gjsuu.2023.001562.

[13] JOCHER G, CHAURASIA A, QIU J. Ultralytics YOLOv8[EB/OL]. (2023-01-10)[2026-05-04]. https://github.com/ultralytics/ultralytics.

[14] XIE S Y, CHUAH J H, CHAI G M T. Revolutionizing road safety: YOLOv8-powered driver fatigue detection[C]//2023 IEEE Asia-Pacific Conference on Computer Science and Data Engineering (CSDE). 2023. DOI:10.1109/CSDE59766.2023.10487765.

[15] ZHOU C, ZHAO Y, LIU S B, et al. Research on driver facial fatigue detection based on YOLOv8 model[EB/OL]. arXiv:2406.18575, 2024. DOI:10.48550/arXiv.2406.18575.

[16] LIU G C, WU K, LAN W, et al. YOLO-FDCL: improved YOLOv8 for driver fatigue detection in complex lighting conditions[J]. Sensors, 2025, 25(15): 4832. DOI:10.3390/s25154832.

[17] PASZKE A, GROSS S, MASSA F, et al. PyTorch: an imperative style, high-performance deep learning library[C]//Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS). 2019, 32: 8026-8037.

[18] OPENCV TEAM. OpenCV 4.x documentation[EB/OL]. [2026-05-04]. https://docs.opencv.org/4.x/.

[19] RIVERBANK COMPUTING. PyQt[EB/OL]. [2026-05-20]. https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt.

致谢

本文是在指导教师的悉心指导下完成的。从选题确定、方案论证、系统实现到论文写作，指导教师一直给予细致而有针对性的研究方向指导，在研究过程中遇到困难时也提出了许多宝贵建议，使研究工作能够顺利开展。能够在认真负责的学术氛围中完成本次毕业设计，我深感荣幸，并向指导教师表示诚挚感谢。

感谢黑龙江工业学院电气与信息工程学院提供学习平台和实验环境，也感谢专业课程教师在计算机视觉、深度学习和Python编程等课程中的指导，这些知识积累为本文完成打下了良好基础。感谢实验室同学和身边同学在学习、调试和资料交流过程中给予的帮助与支持。

本次毕业设计持续时间较长，环境搭建、数据集准备、模型训练和桌面系统开发等环节都经历了不同程度的调试和修正。通过本次设计，我进一步理解了YOLOv8目标检测框架和CBAM注意力机制，也提升了独立分析问题、解决工程问题和撰写论文的能力。谨向所有给予帮助和支持的老师、同学及家人表示感谢。